EKONOMIK PROJEKT

Ing. Richard Valoušek - Ekonomik projekt	banka:	ČSOB a. s., č. účtu 687252/ 0300

Pánve 895, 266 01 Beroun	e-mail:	r.valousek@email.cz

IČO: 101 93 146	mobil:	+420-777935927

Rekonstrukce

plynové kotelny

pošta Říčany

Masarykovo nám. 62/32

dokumentace pro stavební povolení

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace

D. Dokumentace objektu

Září 2023							Ing. Richard Valoušek

A.	 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:		rekonstrukce plynové kotelny – pošta Říčany

Místo stavby:			Masarykovo nám. 62/32, Říčany

parcela č. 13, k.ú. Říčany u Prahy

okr. Praha - východ

Druh, účel stavby:		plynová kotelna

Stupeň PD:			dokumentace pro stavební povolení

A.1.2		Údaje o stavebníkovi

Vlastník objektu a investor: 	Městský úřad v Říčanech

Masarykovo nám. 53/40, Říčany

A.1.3		Údaje o zpracovateli PD

Vedoucí projektant:			Ing. Richard Valoušek

Ekonomik projekt

Pánve 895, 266 01 Beroun

Stavební část: 			Ing. Jana Krausová

autorizovaný inženýr v oboru PS,

ČKAIT č. 0000299

Na Víru 139, 	252 29 Lety

tel: 603 236 358, e-mail: jana.krauso@seznam.cz

A.2	Členění stavby na objekty

Jedná se o jeden stavební objekt.

A.3	Seznam vstupních podkladů

- Snímek katastrální mapy

- Základní zadání objednavatele

- Fotodokumentace

B.	Souhrnná technická zpráva

Body, které se netýkají této stavby nejsou dále v souhrnné zprávě uváděny

B.1	Popis území stavby

Objekt Masarykovo náměstí 62/32 v Říčanech se nachází v řadové zástavbě náměstí.

Plynová kotelna je umístěna v prostoru 1.PP . Její rekonstrukcí se nemění ani umístění stavby, ani vzhled objektu. Přístup do kotelny je možný ze dvora v 1.PP, a také je dostupná schodištěm z přízemí.

B.2	Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

plynová kotelna

c) trvalá nebo dočasná stavba

stavba trvalá

g) navrhované parametry stavby

viz technická zpráva vytápění

Objekt vlastní Městský úřad v Říčanech, v 1.nadzemním a v suterénu je Česká pošta.

V dalších patrech jsou kanceláře Městského úřadu.

Původní kotelna je situována do 1. podzemního podlaží. Vzhledem k novému úspornému řešení a novým technologiím, má nová kotelna menší nároky na prostorové řešení. Původní prostor kotelny je přepažen SDK příčkou a zbylá část bude používána jako sklad kancelářské techniky.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

stavba bude provedena v jedné etapě, doba výstavby 1 měsíc

j) orientační náklady stavby

1,850 milionu Kč

B.2.3	celkové provozní řešení

Plynová kotelna bude vytápět celý objekt.

B.2.4	bezbariérové užívání stavby

Vstupem ze dvora a chodbou až do místnosti kotelny

B.2.5	bezpečnost při užívání stavby

Řídí se platnými předpisy

B.2.6 	základní charakteristika objektu

Jedná se o zděný cihelný objekt	, stropní konstrukce jsou železobetonové.

B.2.8	požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná zpráva PBŘ

B.2.9	úspora energie

Nová kotelna je navržena tak, že výrazně sníží potřebu dodávaného topného média – plynu.